三门峡市校园食品安全有害生物防治工作制度（试行）征求意见稿

- 目的和意义

为进一步推进校园食品安全排查整治，指导全市学校食堂（含托幼机构）做好有害生物防治工作，保障师生用餐安全，根据《食品安全法》《食品安全法实施条例》《餐饮服务通用卫生规范》《餐饮服务食品安全操作规范》《河南省学校病媒生物预防控制技术指南》等法律法规、标准规范要求，结合我市实际，制定本制度。

- 基本要求

（一）餐饮服务场所周围不应有可能导致虫害大量滋生的场所，难以避开时应采取必要的防范措施，防止有害生物进入食堂和餐食加工制作场所。

（二）保持整体建筑结构完好、环境整洁，所有线槽、配电箱（柜）密闭，防止虫害进入破损部位孳生。

（三）地面、墙壁、门窗、天花板的结构应能避免有害生物侵入和栖息。食品半成品、成品和清洁的餐用具暴露区域上方天花板应能避免灰尘散落和冷凝水垂直下落，并防止有害生物孳生和霉菌繁殖。与外界直接相通的门、窗应通过安装空气幕、防蝇帘、防虫纱窗、防鼠板等措施，防止有害生物侵入。

（四）有害生物防治应遵循优先使用物理方法，必要时使用化学方法的原则。化学药剂应有专门设施存放，确保食品安全和人身安全。

（五）应根据需要配备适宜的有害生物防治设施，如灭蝇灯、防蝇帘、风幕机、粘鼠板等。人员、货物进出通道应设有防鼠板，场所内应使用粘鼠板、捕鼠笼、机械式捕鼠器等装置，不得使用杀鼠剂。灭蝇灯的安装位置和数量应根据场所布局、面积及灭蝇灯使用技术要求确定，食品处理区、就餐区宜安装粘捕式灭蝇灯；使用电击式灭蝇灯的，灭蝇灯不得悬挂在食品加工制作或贮存区域的上方，防止电击后的虫害碎屑污染食品。

（六）收取货物时，应检查运输工具和货物包装是否有有害生物活动迹象（如鼠粪、鼠咬痕等鼠迹），防止将有害生物带入食堂场所。

（七）库房贮存的食品应离墙离地存放，距离地面应在10cm以上，距离墙面宜在10cm以上。

（八）定期检查食品库房或食品贮存区域、固定设施设备背面及其他阴暗、潮湿区域是否存在有害生物活动迹象。如发现有害生物，应尽快将其灭杀。发现有害生物痕迹的，应追查来源，消除隐患。

（九）应采取有效措施，避免食品或者食品容器、工具、设备等受到有害生物污染。若食品容器、工具、设备不慎受到污染，应进行彻底清洁，确保消除污染。

三、防护设施管理

防护设施能有效阻挡有害生物侵入室内，应按照标准规范的要求正确安装、使用和维护。防护设施包括防鼠设施、防蝇设施、防尘设施，学校食堂和校外供餐单位重点以防鼠设施和防蝇设施为主。

（一）鼠类防护设施

空间内自上而下需要安装防鼠设施的部位包括：

1.天花板：天花板修葺完整，无裂缝、无破损。

2.管线孔洞：所有管道（供水、排水、供热、燃气、空调等）与外界或天花板连接处的应封闭，所有管、线穿越而产生的孔洞，选用水泥、不锈钢隔板、钢丝封堵材料、防火泥等封堵。

3.排气(风)扇：与外界直接相通的通风口、换气窗外，应加装不小于16目的防虫筛网。

4.门：与外界相通的门缝隙小于0.6cm , 木门和木质门框的底部以金属材质包被高度至少30 cm。与外界直接相通的人员、货物进出口门道以及食品库房门口，安装60 cm高的金属挡鼠板。

5.窗：窗户紧密关闭，无破损。结构上应易于维护、清洁，纱窗的规格≥16目。

6.地漏和排水管：专间、专用操作区不应设置明沟；如设置地漏，应带有水封等装置，防止废弃物进入及浊气逸出。

7.排水沟：排水沟与外界相通的出水口安装的篦子宜使用金属材料制成，箅子缝隙间距或网眼应小于10mm。

（二）蝇类的防护设施

空间由外向内需要安装防蝇设施的部位包括：

1.门：与外界相通的门，安装门帘或风幕机或自动闭合门等。

防蝇门帘的要求：防蝇门帘应覆盖整个门框；门帘的底部离地≤2cm ;胶皮门帘相邻帘条的重叠部分≥2cm 。

风幕机的要求：使用风幕机的，风幕应完整覆盖出入通道。

2.窗：与外界相通的窗安装纱窗，纱窗应完好无损。纱网无破损，规格≥16目。

3.通风口：与外界直接相通的通风口、换气窗外，应加装不小于16目的防虫筛网。

4.专间/专用操作区：专间包括冷食间、集体用餐配送单位的分装或包装间等。专用操作区包括现榨果蔬汁加工制作区、果蔬拼盘加工制作区、备餐区（指暂时放置、整理、分发成品的区域）等。专间的门能自动关闭，窗户为封闭式(用于传递食品的除外);食品传递窗应专用，可开闭，大小以可通过食物容器为准。

5.粘捕式灭蝇灯：

（1）进入食堂的人流和物流通道内以及与外界相通的门内背光区域宜使用粘捕式灭蝇灯。

（2）粘捕式灭蝇灯高度在2m左右，并安装在光线微弱、避免阳光直射、其他光源干扰及物品遮挡的区域

（3）食堂、餐厅内安装粘捕式灭蝇灯或粘蝇条，定期维护和更换。

四、室内环境管理

（一）天花板无裂缝、无破损，无霉斑、无灰尘积聚、无有害生物隐匿；墙壁平滑、无裂缝、无破损，无霉斑、无积垢；地面平整、无裂缝、无破损、无积水积垢。

（二）与外界直接相通的门应能自动关闭并安装风幕机或防蝇帘；与外界直接相通、可开启的窗户应设置易拆洗、不易生锈的防蝇纱网。

（三）食品库房门口应设有挡鼠板，贮存的货品离墙离地10cm 以上。

（四）墙面排气口(排风扇)设有易清洗、耐腐蚀的金属防鼠网罩。

（五）墙面线槽、配电箱(柜)、消防箱(柜)封闭良好。

（六）所有管线(供水、排水、供热、燃气、线缆、空调、消防等)与墙面或天花板连接处的缝隙、孔洞应选用水泥、不锈钢隔板、钢丝、防火泥等防鼠咬材料封堵填充。

（七）排水地沟应通畅，定期清洁和维护，并设有防止鼠类侵入的金属箅子。各类水池应使用不透水材料（如不锈钢、陶瓷等）制成，洗手设施的排水设有防止逆流、有害生物侵入及臭味产生的装置。

（八）专间的门、窗闭合严密、无变形、无破损。专间的门能自动关闭。专间的窗户为封闭式（用于传递食品的除外）。专间内外运送食品的窗口应专用、可开闭，大小以可通过运送食品的容器为准。

（九）室内垃圾容器配有盖子，防止有害生物侵入、不良气味或污水溢出，内壁光滑，易于清洁。

（十）设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。固定安装的设备应安装牢固，与地面、墙壁无缝隙，或者保留足够的清洁、维护空间。

五、效果保持

严格落实进货查验，防止将鼠虫害带入室内场所，尤其要对包装破损货品进行隔离与检查；持续开展环境治理，定期对外环境和室内卫生进行巡查管理；定期维护防护、杀灭设施，保证其处于正常工作状态；规范实施鼠虫害控制，科学的选择防治方法，及时跟进防治现场并进行清理。

六、附则

本制度从印发之日起施行，校外供餐单位可参照执行。