
2026年三门峡市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则
1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

检验样品数量按表1、表2、表3的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。

表1 一般产品抽取样品数量

	批量范围N
	≤500
	501～1000
	1001～2000
	＞2000

	样本量n
	5
	8
	10
	13


表2 爆竹类产品抽取样品数量

	批量范围

N(挂、卷)
	样本量n (挂、卷)

	
	≤50响/(挂、卷)
	51～500响/(挂、卷)
	501～2000响/(挂、卷)
	＞2000响/(挂、卷)

	≤500 
	8
	6
	5
	4

	501～1000
	10
	8
	6
	4

	1001～2000
	13
	10
	8
	5

	＞2000
	13
	12
	10
	6


表3 组合烟花类产品抽取样品数量

	批量范围

N（个）
	样本量 n /个

	
	组合发数（发/个）

	
	≤20 
	21～50
	＞50

	
	单筒内径（mm）

	
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30

	≤500
	5
	6
	4
	5
	4
	4

	501～1000
	6
	7
	5
	6
	4
	5

	≥1001
	7
	8
	6
	7
	5
	6


2  检验依据
表4 烟花爆竹（除组合烟花外）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志
	GB 10631-2013

	2
	包装
	GB 10631-2013

	3
	外观
	GB 10631-2013

	4
	底座、底塞
	GB 10631-2013

	5
	手持部位
	GB 10631-2013

	6
	结构和材质
	GB 10631-2013

	7
	药种（氯酸盐）
	GB/T 21242-2019

	8
	药量
	GB 10631-2013

	9
	燃放性能（燃放缺陷）
	GB 10631-2013

	注：标志仅检测产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明。


表5组合烟花检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标志、包装
	GB 19593-2015

GB 10631-2013

	2
	外观
	GB 10631-2013

	3
	底座、底塞
	GB 10631-2013

	4
	引燃装置
	GB 10631-2013

	5
	结构和材质
	GB 19593-2015

	6
	主体稳定性
	GB 19593-2015

	7
	药种（氯酸盐）
	GB/T 21242-2019

	8
	药量
	GB 19593-2015

	9
	燃放性能（燃放缺陷）
	GB 19593-2015

	注：标志仅检测产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3  判定规则

3.1  依据标准

GB 10631-2013 烟花爆竹 安全与质量

GB 19593-2015 烟花爆竹 组合烟花

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
3

