- 附件1：设备技术参数要求

| - 设备技术参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数要求 | - 备注 |
| - 1 | - 棉包水分测定设备 | - 内置软件：MBS型棉包水分测定系统 - 适用包类：I型棉包 - 使用环境：-30℃~50℃，相对湿度85%以下 - 测量范围：回潮率3.0%~13.0% - 分辨率：回潮率0.1% - 准确度：回潮率±0.2% - 传感器形式：梭镖型 - 测量深度：棉包内10~15cm - 测量速度：回潮率2~10s - 数据存储：≥400笔 - 数据传输：数据线、蓝牙 - 电源：干电池 - 外型及重量：便于手持和长时间携带，重量≤3KG |  |
| - 2 | - 扫描终端 | - 内置软件：新疆棉花入库扫描核查系统 - 数据采集：条码扫描、地理位置定位、图像采集 - 使用环境：-20℃~50℃，5%~95%湿度下无凝露，具备抗冲击、震动、跌落性能 - 操作系统：Android 5.1或以上 - RAM/ROM：2G/16G - 显示屏：≥4英寸，支持手套触摸 - 键盘：有 - 数据传输：WIFI、蓝牙、4G/5G、数据线 - 电池：可充电电池 - 空气放电：±15kV，接触放电±8kV - 防尘防水：IP67及以上 |  |
| - 3 | - 扫描终端 | - 内置软件：新疆棉花入库扫描核查系统 - 数据采集：条码扫描、地理位置定位、图像采集 - 使用环境：-20℃~50℃，5%~95%湿度下无凝露，具备抗冲击、震动、跌落性能 - 操作系统：Android 5.1或以上 - RAM/ROM：4G/64G - 显示屏：≥6英寸，支持手套触摸、带水触摸、电容笔 - 数据传输：WIFI、蓝牙、4G/5G、数据线 - 电池：可充电电池 - 空气放电：±15kV，接触放电±8kV - 防尘防水：IP67及以上 |  |